ELABORACION DE HORMIGON

PLANTA DOSIFICADORA DE AGREGADOS CEMENTO Y AGUA RAUZI

Las centrales dosificadoras Rauzi DR son máquinas especialmente diseñadas para la elaboración de hormigón para alimentar bloqueras, máquinas para fabricar tubos de hormigón, pretensados y prefabricados que requieran de hormigones “secos”

Su sistema de dosificacion es, logicamente, por peso (kilos) de cada componente.

Planta dosificadora por peso de áridos, cemento y agua consta de 4 silos cruz para tipos distintos de áridos y balanza de áridos independiente de la cinta. Capacidad de dosificación de hasta 40m³/hora, siendo la producción indicada dependiente del correcto escurrimiento de las arenas.

DOSIFICACION AUTOMATICA DE ARIDOS

SILO DE ARIDOS :

El silo cemento tiene capacidad de almacenar 80 tn mas tornillo sinfin o chimango para realizar la descarga.

- Capacidad aproximada de almacenamiento de 10m³ / 15tn, divididos en cuatro compartimientos en cruz, a una altura de carga de 3,40 metros.

- Posibilidad de trabajar con postizo elevado con una altura de carga de 4,10 metros y y una capacidad aproximada de 18m³ o mayor.

- Sistema de compuerta tipo guillotina doble en cada compartimiento.

- Sistema de cilindros neumáticos para la abertura de las compuertas, un cilindro para cada compuerta.

- Accionamiento de los cilindros neumáticos por electro válvulas.

- Estructura con perfiles laminados, firmemente soldados y abulonados. Diseñada para soportar al acoplamiento de laterales con los que se podrá aumentar la capacidad de almacenamiento de áridos.

- Tolvas construidas en chapa de 3/16”.

BALANZA DE ARIDOS

- Estructura con perfiles laminados.

- Independiente de la cinta transportadora, esto permite el inicio del ciclo con la pesada de los áridos simultáneamente con el funcionamiento de la cinta transportadora lo que determina un tiempo menor de duración de los ciclos cuando se requiera de máxima rapidez de trabajo.

- Sistema de pesaje compuesto por cuatro celdas de carga con capacidad unitaria de 2.000 kg.

- Sistema de compuerta tipo guillotina doble en cada compartimiento.

- Sistema de cilindros neumáticos para la abertura de las compuertas, un cilindro para cada compuerta.

- Accionamiento de los cilindros neumáticos por electro válvulas.

CINTA TRANSPORTADORA DE LA BALANZA DE ARIDOS

- Independiente de la balanza, lo que asegura una mayor velocidad y precisión.

- Puesta en marcha automática previo a la apertura de compuertas de la balanza de áridos.

- Ancho de cinta: 600mm.

- Cinta de dos telas de nylon.

- Rodillo motriz vulcanizado.

- Rodillo Principal de retorno liso.

- Rodillos triples de carga, blindados.

- Rodillos planos de retorno, blindados.

- Sistema de auto alineamiento y de regulación de tensión de cinta.

- Motor-reductor de 4HP.

- Descarga directa sobre mezcladora.

DOSIFICACION AUTOMATICA DE AGUA

DOSIFICACION AUTOMATICA DE AGUA

- Sistema compuesto por caudalímetro de 1”, bomba de 1” y electro válvula comandada automáticamente.

MEZCLADORA DE REGIMEN FORZADO A EJE HORIZONTAL

Mezcladora con palas helicoidales girando en un solo sentido, montadas sobre un eje horizontal dentro de una cuba cilíndrica fija, forzando un intenso movimiento a todos y cada uno de los componentes obteniendo en tiempo mínimo, que cada particula de piedra y arena sean recubiertas por una película de cemento, con lo cual se aprovecha totalmente el cemento. Garantizando un producto homogéneo, consistente y de alta calidad.

Principales caracteristicas:

- Capacidad de carga hasta 1000 kg, 600 litros de agregados y cemento.

- Motor eléctrico de 20HP

- Peso de 1.400kg

- Solida estructura en perfiles de chapas de acero

- Zona de mezclado totalmente revestida:

  - Laterales recubiertos en chapas de acero

  - contra fondo en sectores de acero fijados con bulones a la cuba, para su fácil reposición.

- Eje principal:

  - montado sobre rodamientos de carga y rodamientos axiales de esferas.

  - Gran sección donde se montan los porta palas y retenes laterales.

- Se fijan sobre el eje:

  - Seis palas en espiral de fundición especial antifricción con regulación radial y angular, individual en cada pala.

  - anillos limpiadores.

- Transmisión por engranajes

- Comando eléctrico.